甘草酸二钾用户需求（URS）

- 包装需求

  - 包装规格：可根据我公司要求的装量进行包装。

  - 标签：完整清晰的显示产品名称、批号、生产日期、有效期等信息

  - 泡沫箱及外包装材料需结实耐用，严禁出现运输过程损坏影响产品质量。

- 质量需求

2.1  性状：应为类白色活淡黄色细粉末，无臭，有特殊甜味

2.2  含量： 96-102.0 UV/%  ≥75HPLC/%。

2.3  澄清度 溶液应澄清。

2.4  pH值（每升标示量/L）为5.0~6.0。

2.5  氯化物 取本品 0.5g，依法（SOP-QC-CM01800）检查，与标准氯化钠溶液 7.0ml 制成的对照液比较，不得更浓（≤0.014%）。

2.6  硫酸盐 取本品 0.5g，依法（SOP-QC-CM01900）检查，与标准硫酸钾溶液 1.5ml 制成的对照液比较，不得更浓（≤0.029%）。

2.7  重金属 取本品 1.0g，依法（SOP-QC-CM02300 第二法）检查，含重金属不 得过百万分之十。

2.8  砷 盐 取本品 1.0g，依法（SOP-QC-CM02200 第一法）检查，应符合规定 （≤0.0002％）。

2.9  水分 取本品 0.2g，依法检查（SOP-QC-CM03300 第一法），不得过 8.0

2.10  炽灼残渣 取本品1.0g，依法（SOP-QC-CM00900）检查，遗留残渣应为18.0%～ 22.0%（按无水物计）

- 2.11 微生物限度

- 2.11.1 菌落总数 ≤1000CFU/g

- 2.11.2 大肠杆菌 ≤90 MPN/100g

- 2.11.3 霉菌     ≤50CFU/g

- 2.11.4 沙门氏菌 不得检出

- 2.11.5 黄金葡萄球菌 不得检出