深层滤芯用户需求

- 深层滤芯回收率应能满足生产要求、死体积小、最高瞬时浊度应小于60NTU。

- 深层滤芯应稳定可靠、坚固易用、过滤通量至少大于100L/㎡。

- 产品应在本公司已做过相关测试，并有国药动保测试相关数据。

- 无需不锈钢外壳，易于安装。

- 深层滤芯操作最大耐受正向压力：2bar；最大压差1bar。

- 深层滤芯应在2-40℃环境使用中稳定。

- 质量标准

深层滤芯中的组成材料应低溶出物，滤芯预冲洗50L/㎡后，滤液应能满足总有机碳（TOC）＜5ppm、电导率检测＜6μS/cm、细菌内毒素＜0.5EU/ML、非挥发性残留物（NVR）＜20mg/L等相关规定，并能提供相关验证文件。