竞争性磋商文件

项目名称：国药动保九龙基地北门门禁、车辆识别及消毒工程项目

招标单位：国药集团动物保健股份有限公司

二〇二四年二月

竞争性磋商文件

一、项目概况

1.项目名称：国药动保九龙基地北门门禁、车辆识别及消毒工程项目

2.工程地点：国药动保九龙基地（神墩三路299号）

3.工程内容：

人员通道：

a、通道尺寸：宽度1250mm以上，高度1500mm以上

b、开门控制方式：刷卡、遥控器、按钮开关（安装在门卫室内）

c、关门控制方式：自动，无人员进出时即刻自动关门

d、人员通道闸门内侧加装鞋底消毒垫

e、刷卡系统连通并入公司现有门禁系统

员工车辆通道：

a、一道闸门同时可控制进出车辆（利旧），进出车辆识别摄像头为全方位识别。

b、道闸门智能管理中心移动道南门大门门卫室（自动登记）

c、道闸内侧加装全自动消毒洗轮机：需配备收集、沉淀、加药及水、自动排泥系统；充分考虑快速清洗、节能用水、360°覆盖

d、全自动消毒洗轮机控制方式：自动/手动，进入车辆消毒，出去车辆不用消毒；建议尺寸：3700mm×2300mm

e、道闸门和全自动消毒洗轮机之间安装减速带

f、伸缩门工作日开启状态，非工作日夜晚关闭状态

注：具体内容详见国药动保九龙基地北门门禁、车辆识别及消毒工程项目工程量清单

二、报价人资格要求

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有完成招标内容所需的施工资质、人员及装备。

三、投标文件要求

投标文件由2个文件组成：

1、企业资质文件

按第二章要求提供满足招标要求的企业资质文件，投标人需准备公司营业执照（副本）、行业许可证（若有）、企业资质信息及授权书（若有）、业绩、法人委托书、代理人身份证进行报名。

2、报价文件

参考招标人提供的工程量清单报价。

3、其他要求：

投标书需准备3份，一正二副，投标文件需密封完整。所有投标方制作标书中必须加入反商业贿赂承诺书，否则视为无效标书。投标书内需附有公司资质和企业代理授权书等综合资质、业绩、商务报价。

四、其他

1.投标报价为完成该项目的全部费用，原则上签订固定总价合同。请投标单位自行联系勘查现场后编制投标文件，对清单及做法有疑问的及时以书面形式咨询建设单位联系人，建设单位会根据具体问题进行单独回复或召开答疑会；

2.以上如有变更，招标人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

3.招标文件索取及现场踏勘招标单位联系人：

杨国峰    联系电话：15327205922